ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС)

Информационный бюллетень

о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и жилой зоны г. Кирово-Чепецк произведенные лабораторией охраны окружающей среды в период 07.2025-09.2025 года

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и жилой зоны г. Кирово-Чепецк произведенные лабораторией охраны окружающей среды

| Дата | Точки отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне (ЖЗ) и на границе санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Общества | Результаты контроля |  |  | Режим НМУ | Результаты контроля при НМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определяемый показатель | ПДКм.р., (ПДКс.с.), [ОБУВ] мг/м3 | Факт, мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15.07. 2025 | Давление 99,5 кПа, направление ветра (северный), скорость ветра 3,73 м/с, относительная влажность 34 %, температура окружающего воздуха +25 0С. Контроль по графику: 1.Район станции Чепецкая (южная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») Время отбора проб: 08:00-10:00 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 10.07.2025 18:00 по 13.07.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 13.07.2025 18:00 по 14.07.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 | 11.07.2025 отбор: -район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 14.07.2025 отбор: - район гаражных кооперативов (ул. Ленина 5/2) (юго-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») - район 7 микрорайона (район ОАО «Вэлконт») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,00002 |  |  |
| 29.07. 2025 | Давление 99,8 кПа, направление ветра (северо-восточный), скорость ветра 2,15 м/с, относительная влажность 57 %, температура окружающего воздуха +25 0С. Контроль по графику: 1.Район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») Время отбора проб: 08:00-10:00 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,00002 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | С 15.07.2025 18:00 по 16.07.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 18.07.2025 18:00 по 21.07.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 26.07.2025 18:00 по 28.07.2025 07:00 период НМУ по режиму №1 С 29.07.2025 18:00 по 01.08.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 | 16.07.2025 отбор: - район гаражных кооперативов (ул. Ленина 5/2) (юго-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») - район 7 микрорайона (район ОАО «Вэлконт») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 21.07.2025 отбор: -район очистных сооружений канализации ООО «ВВКС» (северо-восточная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 28.07.2025 отбор: -район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 30.07.2025 отбор: - район станции Чепецкая (южная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.08. 2025 | Давление 98,6 кПа, направление ветра (юго-западный), скорость ветра 4,19 м/с, относительная влажность 68 %, температура окружающего воздуха +160С. Контроль по графику: 1.Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), 2.район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) Время отбора: 08:00-12:20 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 01.08.2025 18:00 по 04.08.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 05.08.2025 18:00 по 08.08.2025 18:00 период НМУ по режиму № 1 С 10.08.2025 18:00 по 13.08.2025 18:00 период НМУ по режиму № 1 С 18.08.2025 18:00 по 19.08.2025 18:00 период НМУ по режиму № 1 | 04.08.2025 отбор: -район очистных сооружений канализации ООО «ВВКС» (северо-восточная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 06.08.2025 отбор: - Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), - район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 12.08.2025 отбор: -район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 19.08.2025 отбор: -район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |
| 25.08. 2025 | Давление 99,0 кПа, направление ветра (юго-западный), скорость ветра 2,2 м/с, относительная влажность 67%, температура окружающего воздуха +130С. Контроль по графику: 1.Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») 2. Перекресток ул. Ленина/ул. Вятская Набережная Время отбора: 08:00-12:15 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 03.09. 2025 | Давление 99,0 кПа, направление ветра (северо-восточный), скорость ветра 4,23 м/с, относительная влажность 73 %, температура окружающего воздуха +190С. Контроль по графику: 1.Район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») Время отбора: 08:00-10:00 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 06.09.2025 18:00 по 08.09.2025 10:00 период НМУ по режиму №1 С 11.09.2025 18:00 по 14.09.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 14.09.2025 18:00 по 16.09.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 16.09.2025 18:00 по 18.09.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 28.09.2025 18:00 по 29.09.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 | 07.09.2025 отбор: - район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 12.09.2025 отбор: - район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 15.09.2025 отбор: -район ул. Парковой (северная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 18.09.2025 отбор: -район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») - район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 29.09.2025 отбор: - район станции Чепецкая (южная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,00002 |  |  |
| 22.09. 2025 | Давление 100,5 кПа, направление ветра (южный), скорость ветра 1,89м/с, относительная влажность 68 %, температура окружающего воздуха +170С. Контроль по графику: 1.Район очистных сооружений канализации (ОСК) ООО «ВВКС» (северо-восточная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») Время отбора: 08:00-10:08 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,00002 |  |  |