ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС)

Информационный бюллетень

о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и жилой зоны г. Кирово-Чепецк произведенные лабораторией охраны окружающей среды в период 04.2025-06.2025 года

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и жилой зоны г. Кирово-Чепецк произведенные лабораторией охраны окружающей среды

| Дата | Точки отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне (ЖЗ) и на границе санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Общества | Результаты контроля |  |  | Режим НМУ | Результаты контроля при НМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определяемый показатель | ПДКм.р., (ПДКс.с.), [ОБУВ] мг/м3 | Факт, мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07.04. 2025 | Давление 99,7 кПа, направление ветра (северо-восточный), скорость ветра 3,27 м/с, относительная влажность 50 %, температура окружающего воздуха +18 0С. Контроль по графику: 1.Район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») Время отбора проб: 08:00-10:00 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 31.03.2025 18:00 по 02.04.2025 08:00 период НМУ по режиму №1 С 17.04.2025 18:00 по 18.04.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 | 01.04.2025 отбор: -район ул. Парковой (северная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 18.04.2025 отбор: - Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») - район 4 школы На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |
| 28.04. 2025 | Давление 99,5 кПа, направление ветра (северный), скорость ветра 4,13 м/с, относительная влажность 36 %, температура окружающего воздуха +17 0С. Контроль по графику: 1.Район станции Чепецкая (южная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») Время отбора проб: 08:00-10:00 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15.05. 2025 | Давление 98,5 кПа, направление ветра (юго-западный), скорость ветра 7,12 м/с, относительная влажность 65 %, температура окружающего воздуха +70С. Контроль по графику: 1.Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») 2. Перекресток ул. Ленина/ул. Вятская Набережная Время отбора: 08:00-12:15 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 07.05.2025 18:00 по 09.05.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 23.05.2025 18:00 по 26.05.2025 18:00 период НМУ по режиму № 1 С 29.05.2025 18:00 по 30.05.2025 18:00 период НМУ по режиму № 1 | 09.05.2025 отбор: - район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), - район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 26.05.2025 отбор: - район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), - район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 30.05.2025 отбор: -район ул. Парковой (северная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |
| 27.05. 2025 | Давление 101,4 кПа, направление ветра (северо-восточный), скорость ветра 2,33 м/с, относительная влажность 55,8%, температура окружающего воздуха +90С. Контроль по графику: 1.Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») 2.Район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) Время отбора: 08:00-12:15 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05.06. 2025 | Давление 99,4 кПа, направление ветра (северо-западный), скорость ветра 4,5 м/с, относительная влажность 38 %, температура окружающего воздуха +150С. Контроль по графику: 1.Район гаражных кооперативов (ул. Ленина 5/2) (юго-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») 2.Район 7 микрорайона (район ОАО «Вэлконт») Время отбора: 08:00-12:20 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 05.06.2025 18:00 по 06.06.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 17.06.2025 18:00 по 19.06.2025 22:00 период НМУ по режиму №1 | 06.06.2025 отбор: - район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), - район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 18.06.2025 отбор: - район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,00002 |  |  |
| 24.06. 2025 | Давление 98,5 кПа, направление ветра (юго-западный), скорость ветра 2,98м/с, относительная влажность 53 %, температура окружающего воздуха +170С. Контроль по графику: 1.Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») 2. Перекресток ул. Ленина/ул. Вятская Набережная Время отбора: 08:00-12:15 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,00002 |  |  |