ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС)

Информационный бюллетень

о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и жилой зоны г. Кирово-Чепецк произведенные лабораторией охраны окружающей среды в период 01.2025-03.2025 года

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и жилой зоны г. Кирово-Чепецк произведенные лабораторией охраны окружающей среды

| Дата | Точки отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне (ЖЗ) и на границе санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Общества | Результаты контроля |  |  | Режим НМУ | Результаты контроля при НМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определяемый показатель | ПДКм.р., (ПДКс.с.), [ОБУВ] мг/м3 | Факт, мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.01. 2025 | Давление 99,8 кПа, направление ветра (северо-западный), скорость ветра 3,0 м/с, относительная влажность 52 %, температура окружающего воздуха +13 0С. Контроль по графику: 1.Район гаражных кооперативов (ул. Ленина 5/2) (юго-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») 2.Район 8 микрорайона (район Стеллы) Время отбора проб: 08:00-10:20 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 13.01.2025 18:00 по 14.01.2025 16:00 период НМУ по режиму №1 | 14.01.2025 отбор: -район ул. Парковой (северная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |
| 27.01. 2025 | Давление 100,1 кПа, направление ветра (южный), скорость ветра 2,21 м/с, относительная влажность 45,3 %, температура окружающего воздуха +14 0С. Контроль по графику: 1.Район очистных сооружений канализации (ОСК) ООО «ВВКС» (северо-восточная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») Время отбора проб: 08:00-09:30 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.02. 2025 | Давление 101,9 кПа, направление ветра (юго-западный), скорость ветра 2,5 м/с, относительная влажность 46 %, температура окружающего воздуха +110С. Контроль по графику: 1.Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») 2. Перекресток ул. Ленина/ул. Вятская Набережная Время отбора: 08:00-11:15 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 05.02.2025 18:00 по 08.02.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 08.02.2025 18:00 по 10.02.2025 18:00 период НМУ по режиму № 1 С 13.02.2025 18:00 по 14.02.2025 18:00 период НМУ по режиму № 1 | 06.02.2025 отбор: - Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), - район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 10.02.2025 отбор: - район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), - район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 14.02.2025 отбор: -район ул. Парковой (северная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |
| 24.02. 2025 | Давление 101,4 кПа, направление ветра (северо-восточный), скорость ветра 2,33 м/с, относительная влажность 55,8%, температура окружающего воздуха +90С. Контроль по графику: 1.Район Западного проезда (юго-западная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») Время отбора: 08:00-10:00 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | С 19.02.2025 18:00 по 21.02.2025 14:00 период НМУ по режиму № 1 С 22.02.2025 18:00 по 23.02.2025 18:00 период НМУ по режиму № 1 С 24.02.2025 18:00 по 26.02.2025 18:00 период НМУ по режиму № 1 С 27.02.2025 18:00 по 28.02.2025 18:00 период НМУ по режиму № 1 С 28.02.2025 18:00 по 02.03.2025 18:00 период НМУ по режиму № 1 | 20.02.2025 отбор: -район очистных сооружений канализации ООО «ВВКС» (северо-восточная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 23.02.2025 отбор: - Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), - район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 25.02.2025 отбор: - район станции Чепецкая (южная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 28.02.2025 отбор: - район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), - район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11.03. 2025 | Давление 100,2 кПа, направление ветра (южный), скорость ветра 3,71 м/с, относительная влажность 49,4 %, температура окружающего воздуха +130С. Контроль по графику: 1.Район очистных сооружений канализации (ОСК) ООО «ВВКС» (северо-восточная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») Время отбора: 08:00-10:00 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 02.03.2025 18:00 по 03.03.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 12.03.2025 18:00 по 13.03.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 28.03.2025 18:00 по 31.03.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 | 03.03.2025 отбор: -район ул. Парковой (северная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 13.03.2025 отбор: - Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), - район деревни Деветьярово (район ул. Труда д.52/1) На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 31.03.2025 отбор: - Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), - район 4 школы На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |
| 17.03. 2025 | Давление 98,6 кПа, направление ветра (юго-западный), скорость ветра 2,1м/с, относительная влажность 45 %, температура окружающего воздуха +140С. Контроль по графику: 1.Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») 2.Район деревни Деветьярово (район ул. Труда, д.52/1) Время отбора: 08:00-12:20 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,0001 |  |  |