ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»

Лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС)

Информационный бюллетень

о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и жилой зоны г. Кирово-Чепецк произведенные лабораторией охраны окружающей среды в период 10.2025-12.2025 года

Информационный бюллетень о результатах проведенных анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» и жилой зоны г. Кирово-Чепецк произведенные лабораторией охраны окружающей среды

| Дата | Точки отбора проб атмосферного воздуха в жилой зоне (ЖЗ) и на границе санитарно-защитной зоне (СЗЗ) Общества | Результаты контроля |  |  | Режим НМУ | Результаты контроля при НМУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определяемый показатель | ПДКм.р., (ПДКс.с.), [ОБУВ] мг/м3 | Факт, мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29.10. 2025 | Давление 99,2 кПа, направление ветра (юго-западный), скорость ветра 3,10 м/с, относительная влажность 64 %, температура окружающего воздуха +14 0С. Контроль по графику: 1.Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») 2. Район деревни Деветьярово (район ул. Труда, д.52/1) Время отбора проб: 08:00-12:00 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 02.10.2025 18:00 по 04.10.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 С 07.10.2025 18:00 по 10.10.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 | 03.10.2025 отбор: - Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), - район 4 школы На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 08.10.2025 отбор: -район очистных сооружений канализации ООО «ВВКС» (северо-восточная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,00002 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.11. 2025 | Давление 99,1 кПа, направление ветра (западный), скорость ветра 4,12 м/с, относительная влажность 68 %, температура окружающего воздуха +120С. Контроль по графику: 1.Ледовый дворец «Олимп-Арена» (восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк»), 2.район 4 школы Время отбора: 08:00-12:20 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 | С 01.11.2025 18:00 по 03.11.2025 18:00 период НМУ по режиму №1 | 03.11.2025 отбор: -район очистных сооружений канализации ООО «ВВКС» (северо-восточная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») На определяемый показатель: хлороформ (трихлорметан) менее 0,015 мг/м3 |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,00002 |  |  |
| 21.11. 2025 | Давление 101,4 кПа, направление ветра (южный), скорость ветра 2,47 м/с, относительная влажность 70%, температура окружающего воздуха +80С. Контроль по графику: 1.Район очистных сооружений канализации ООО «ВВКС» (северо-восточная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») Время отбора: 08:00-09:00 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,00002 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 09.12. 2025 | Давление 101,7 кПа, направление ветра (южный), скорость ветра 4,13 м/с, относительная влажность 73 %, температура окружающего воздуха +90С. Контроль по графику: 1.Район очистных сооружений канализации (ОСК) ООО «ВВКС» (северо-восточная 1 граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») Время отбора: 08:00-10:00 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,00002 |  |  |
| 22.12. 2025 | Давление 98,8 кПа, направление ветра (юго-западный), скорость ветра 3,61м/с, относительная влажность 61 %, температура окружающего воздуха +170С. Контроль по графику: 1.Район ул. Свободы, д.15 (северо-восточная граница СЗЗ ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк») 2. Перекресток ул. Ленина/ул. Вятская Набережная (район Вечного огня) Время отбора: 08:00-10:00 | Хлористый кальций | 0,03 | менее 0,02 |  |  |
|  |  | Хлороформ (трихлорметан) | 0,1 | менее 0,015 |  |  |
|  |  | Хлористый этил (хлорэтан) | (0,2) | менее 0,10 |  |  |
|  |  | Гидрохлорид (хлористый водород) | 0,2 | менее 0,06 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (фтористый водород) | 0,02 | менее 0,003 |  |  |
|  |  | Хлор | 0,1 | менее 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,2 | менее 0,024 |  |  |
|  |  | Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества) | 0,5 | менее 0,1 |  |  |
|  |  | Ртуть | (0,0003) | менее 0,00002 |  |  |